Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek

Primjena mikroupravljačkih sustava   |   Akad. god. 2026./2027.

LABORATORIJSKA VJEŽBA 1

Upoznavanje platforme: razvojna pločica, memorija, pinovi i rad sa senzorom

| Student | JMBAG | Par / grupa | Datum | Potpis asistenta |
| --- | --- | --- | --- | --- |

1. Ishodi učenja

- Opisati od čega se sastoji razvojna pločica i po čemu se razlikuje od samog mikroupravljača.

- Razlikovati vrste memorije u mikroupravljaču i pročitati njihovu zauzetost iz ispisa prevoditelja.

- Objasniti naponske razine i ograničenja struje te zaključiti što se smije napajati izravno s pina.

- Pronaći, usporediti i uključiti vanjsku biblioteku te obrazložiti izbor.

- Napisati glavnu petlju bez funkcije delay i obraditi slučaj kada senzor ne odgovara.

2. Hardverski uvod

2.1. Što je zapravo razvojna pločica

Mikroupravljač je jedan integrirani sklop: jezgra, memorija i periferija. Razvojna pločica je ta komponenta zajedno sa sklopovima bez kojih se ne bi mogla koristiti u laboratoriju: naponskim regulatorom, izvorom takta, sklopom za ponovno pokretanje, zaštitnim kondenzatorima, konektorima i, najvažnije, sklopom koji omogućuje upis programa u čip. Na Arduino Nano pločici to je pretvarač USB u serijsko sučelje, zaseban čip koji računalo vidi kao serijska vrata. Na ESP32-S3 pločici postoje dva priključka, jedan preko takvog pretvarača i jedan izravno na čip.

Iz toga slijedi važna posljedica za rad u laboratoriju: uzrok neispravnosti može biti u mikroupravljaču, ali i u bilo kojem od tih pomoćnih sklopova. Pločica koja se ne javlja na serijskim vratima najčešće nema pogrešku u programu, nego u pretvaraču, kabelu ili upravljačkom programu operacijskog sustava.

2.2. Memorija

Mikroupravljač ima više vrsta memorije i one se ne mogu međusobno zamijeniti. Program i konstante nalaze se u flash memoriji, koja ostaje zapisana i bez napajanja. Varijable, stog i međuspremnici žive u SRAM-u, koji se gubi pri nestanku napajanja i kojeg je u pravilu najmanje. Podaci koji moraju preživjeti isključenje, poput postavki, spremaju se u EEPROM ili u za to predviđeni dio flasha.

Usporedba konkretnih vrijednosti pokazuje razmjere te razlike. Arduino Nano ima 32 KB flasha, od čega dio zauzima pokretački program, 2 KB SRAM-a i 1 KB EEPROM-a. ESP32-S3 na našoj pločici ima 8 MB flasha, oko 512 KB unutarnjeg SRAM-a i još 8 MB vanjskog PSRAM-a. Razlika u radnoj memoriji je reda veličine dvjesto puta, a upravo je radna memorija najčešće ograničenje u praksi: nepažljiva upotreba nizova znakova na pločici Nano može potrošiti petinu raspoloživog SRAM-a.

2.3. Napajanje, naponske razine i struje

Arduino Nano radi na logici od 5 V, a ESP32-S3 na 3,3 V. Spajanje izlaza od 5 V na ulaz od 3,3 V bez prilagodbe razina oštećuje noviji čip. Senzor SCD30 radi u rasponu od 3,3 do 5,5 V, pa je iznimka koja se bez prilagodbe spaja na obje pločice, ali to ne vrijedi za većinu modula.

Drugo ograničenje je struja. Pojedini pin Nano pločice smije dati najviše 40 mA, a preporuka je ostati ispod 20 mA; cijeli čip ne bi smio prelaziti oko 200 mA. Senzor SCD30 u trenutku mjerenja povlači i do 75 mA, što je više nego što pin smije dati. Zato se senzor napaja s pina označenog 5V, koji dolazi s regulatora, a nikada s običnog ulazno-izlaznog pina.

2.4. Kako program dolazi u čip

Pri pokretanju mikroupravljač izvodi mali program zapisan u zaštićenom dijelu flasha, pokretački program. On nekoliko trenutaka osluškuje serijska vrata i, ako mu računalo javi da šalje novi program, upisuje ga u flash i tek onda pokreće. Zbog toga se pločica pri svakom učitavanju ponovno pokreće; bez toga pokretački program ne bi bio u stanju prihvatiti novi sadržaj.

ESP32-S3 isti posao rješava strapping pinovima: stanje određenih pinova u trenutku pokretanja određuje hoće li čip krenuti u program ili u način upisivanja. Zato se ti pinovi ne smiju koristiti kao obični ulazi, što je u kasnijim vježbama izričito navedeno.

2.5. Sabirnica I2C

Senzor se spaja na dvije linije: podatkovnu i taktnu. Obje su izvedene tako da ih uređaji mogu samo povući na nulu, pa su potrebni otpornici prema napajanju koji ih vraćaju u visoko stanje. Većina gotovih modula te otpornike već ima na sebi. Svaki uređaj na sabirnici ima svoju adresu, pa je prvi korak pri puštanju nove postave u rad ispis svih adresa koje se javljaju. Senzor SCD30 javlja se na adresi 0x61 i podnosi takt do 100 kHz, što je ujedno i zadana brzina.

2.6. Usporedba pločica

| Svojstvo | Arduino Nano | ESP32-S3-DevKitC-1-N8R8 |
| --- | --- | --- |
| Jezgra | ATmega328P, 8-bitna, 16 MHz | Dvojezgreni LX7, 32-bitni, 240 MHz |
| Flash | 32 KB | 8 MB |
| Radna memorija | 2 KB SRAM | oko 512 KB SRAM i 8 MB PSRAM |
| Trajna pohrana | 1 KB EEPROM | dio flasha (NVS) |
| Logička razina | 5 V | 3,3 V |
| I2C pinovi | A4 (SDA), A5 (SCL) | GPIO8 (SDA), GPIO9 (SCL) |
| Veza s računalom | pretvarač USB u serijsko | pretvarač i izravni USB s JTAG-om |
| Bežične veze | nema | Wi-Fi i Bluetooth LE |
| Tipična cijena | niska | srednja |

3. Oprema

- Razvojna pločica: Arduino Nano (ATmega328P), USB kabel

- Senzor: Sensirion SCD30 (CO2, temperatura, relativna vlažnost), I2C adresa 0x61

- Prespojne žice i eksperimentalna pločica

- Softver: Visual Studio Code s dodatkom PlatformIO, Git klijent, račun na GitHubu ili GitLabu

4. Razvojno okruženje: VS Code i PlatformIO

Cijela se postavka projekta zapisuje u jednu datoteku, platformio.ini: koja pločica, koji okvir, koje biblioteke i u kojim inačicama. Ta se datoteka pohranjuje u repozitorij, pa oba člana para i svatko tko projekt kasnije preuzme prevode isti kod s istim inačicama.

Druga je prednost mogućnost da jedan projekt sadrži više okruženja. U istom repozitoriju držimo okruženje za Arduino Nano, kojim radimo danas, i okruženje za ESP32-S3, na koje prelazimo kad pločice stignu. Izvorni kod ostaje isti, mijenja se samo odabir okruženja u donjoj traci.

- Instalirati Visual Studio Code, zatim iz tržnice dodataka instalirati PlatformIO IDE. Dodatak sam povlači PlatformIO Core i potreban Python.

- Stvoriti novi projekt: PIO Home > New Project, naziv pms-lab, ploča Arduino Nano ATmega328 (New Bootloader), okvir Arduino.

- Otvoriti platformio.ini i prepisati sadržaj prema predlošku ispod.

- Prevesti projekt tipkom Build u donjoj traci. Prvo prevođenje povlači alatni lanac i traje nekoliko minuta.

- Spojiti pločicu, pokrenuti Upload, zatim otvoriti Serial Monitor.

[platformio]

default_envs = nano

[env:nano]

platform = atmelavr

board = nanoatmega328new      ; stariji bootloader: nanoatmega328

framework = arduino

monitor_speed = 115200

lib_deps =

; TODO: biblioteka koju ste odabrali u zadatku 3, s tocnom

;       inacicom, npr. autor/naziv@^1.2.3

[env:esp32s3]               ; koristi se kad stignu ESP32-S3 plocice

platform = https://github.com/pioarduino/platform-espressif32/releases/download/55.03.39/platform-espressif32.zip

board = esp32-s3-devkitc-1

framework = arduino

monitor_speed = 115200

board_build.arduino.memory_type = qio_opi

build_flags =

-DBOARD_HAS_PSRAM

-DARDUINO_USB_CDC_ON_BOOT=1

lib_deps =

; iste biblioteke kao gore

Važno za ESP32-S3: službeni PlatformIO paket espressif32 nosi staru jezgru Arduino 2.x i ne podržava jezgru 3.x. Zato se u okruženju esp32s3 kao platform navodi zajednička preinaka pioarduino, koja donosi aktualnu jezgru. Ako se upiše platform = espressif32, dio primjera iz kasnijih vježbi neće se prevesti.

Arduino Nano ima dvije inačice pokretačkog programa. Ako Upload javi pogrešku sinkronizacije, zamijenite nanoatmega328new s nanoatmega328 i pokušajte ponovno.

5. Spajanje senzora

| Arduino Nano | SCD30 | Opis |
| --- | --- | --- |
| 5V | VIN | Napajanje senzora s regulatora, ne s ulazno-izlaznog pina |
| GND | GND | Zajednička masa |
| A4 | SDA | Podatkovna linija |
| A5 | SCL | Taktna linija |

Na ESP32-S3 isti se senzor spaja na 3V3, GND, GPIO8 i GPIO9. Zabilježite tu razliku jer je u LAB 2 nećete dobiti napisanu.

6. Zadaci

- Stvoriti projekt prema poglavlju 4 i pokrenuti program koji trepće ugrađenom LED-icom na pinu D13. Time se potvrđuje ispravnost alatnog lanca i veze s pločicom.

- Iz ispisa nakon prevođenja očitati koliko je zauzeto flasha i koliko SRAM-a te vrijednosti upisati u tablicu 8.

- Pronaći na internetu biblioteku za senzor SCD30. Usporediti najmanje dvije (na primjer SparkFun, Sensirion i Adafruit) prema kriterijima iz tablice u poglavlju 7 i odabrati jednu.

- Uključiti odabranu biblioteku u projekt s točno navedenom inačicom i zabilježiti izbor i razloge u README.md.

- Spojiti senzor prema poglavlju 5 i napisati ispis svih adresa na I2C sabirnici. Potvrditi da se senzor javlja na 0x61.

- Pokrenuti mjerenje i svake dvije sekunde ispisati CO2, temperaturu i vlagu na serijski monitor.

- Ponovno očitati zauzeće memorije nakon dodavanja biblioteke i mjerenja. Izračunati koliko je postotaka SRAM-a ostalo slobodno i prokomentirati nalaz.

- Preoblikovati petlju tako da ne koristi delay nego mjeri vrijeme funkcijom millis, i to tako da LED i dalje trepće dok se čeka mjerenje.

- Dok program radi, odspojiti podatkovnu liniju. Zabilježiti ponašanje i dopuniti kod tako da program ne ostane zaglavljen nego prijavi pogrešku i nastavi.

- Izdahnuti u blizini senzora i promatrati odziv. Zabilježiti koliko sekundi treba da se vrijednost vrati na početnu razinu.

- Postaviti repozitorij s datotekom README.md koja sadrži shemu spajanja, odabranu biblioteku s inačicom i upute za prevođenje. Predati poveznicu asistentu.

- Neobavezno, za one koji žele dublje: otvoriti izvorni kod odabrane biblioteke i pronaći mjesto gdje se računa provjera CRC i mjesto gdje se dvije 16-bitne riječi spajaju u broj s pomičnim zarezom.

7. Usporedba biblioteka

Odabir biblioteke je inženjerska odluka koju treba obrazložiti. Ispunite tablicu za dvije biblioteke koje ste razmatrali.

| Kriterij | Biblioteka 1 | Biblioteka 2 |
| --- | --- | --- |
| Naziv i autor |  |  |
| Inačica koju ste uzeli |  |  |
| Datum zadnje izmjene |  |  |
| Broj otvorenih prijava problema |  |  |
| Ima li primjere i dokumentaciju |  |  |
| Licencija |  |  |
| Zauzeće flasha i SRAM-a |  |  |
| Odabrana i zašto |  |  |

8. Kostur koda

#include <Wire.h>

// TODO 1: ukljuciti zaglavlje biblioteke koju ste odabrali

const uint8_t SCD30_ADDR = 0x61;

const uint8_t LED_PIN    = 13;

unsigned long tMjerenje = 0;

unsigned long tLed      = 0;

bool ledStanje = false;

void skenirajI2C() {

// TODO 2: za adrese od 1 do 126 pokusati Wire.beginTransmission(a)

//         i Wire.endTransmission(); ispisati adrese koje odgovore

}

void setup() {

Serial.begin(115200);

pinMode(LED_PIN, OUTPUT);

Wire.begin();

skenirajI2C();

// TODO 3: pokrenuti senzor; ako se ne javi, ispisati poruku

//         i NE ostati u beskonacnoj petlji

Serial.print(F("Slobodni SRAM pri pokretanju: "));

// TODO 4: ispisati procjenu slobodnog SRAM-a

}

void loop() {

// TODO 5: svakih 500 ms promijeniti stanje LED-ice koristeci millis()

if (millis() - tMjerenje >= 2000) {

tMjerenje = millis();

// TODO 6: ako je mjerenje spremno, procitati CO2, temperaturu i vlagu

//         te ih ispisati; inace ispisati da podatak jos nije spreman

// TODO 7: ako senzor ne odgovara vise od 10 s, ispisati upozorenje

}

}

Za ispis koristite F("tekst") kao u primjeru. Na pločici s 2 KB SRAM-a svaki niz znakova zapisan bez toga trajno zauzima radnu memoriju, iako je potreban samo pri ispisu.

9. Tablica za upis rezultata

| Stavka | Vrijednost |
| --- | --- |
| Zauzeće flasha nakon zadatka 1 (B i %) |  |
| Zauzeće SRAM-a nakon zadatka 1 (B i %) |  |
| Zauzeće flasha nakon zadatka 6 (B i %) |  |
| Zauzeće SRAM-a nakon zadatka 6 (B i %) |  |
| Adrese pronađene na I2C sabirnici |  |
| Odabrana biblioteka i inačica |  |
| Stvarni razmak između mjerenja (s) |  |
| Vrijednost CO2 u mirovanju i nakon daha (ppm) |  |
| Vrijeme povratka na početnu razinu (s) |  |
| Ponašanje pri odspojenoj podatkovnoj liniji |  |

Demonstracija i predaja

- Demonstracija drugom paru (3 minute): pokazati ispis mjerenja, zauzeće memorije iz ispisa prevoditelja i ponašanje programa kad se senzor odspoji

- Par koji gleda demonstraciju postavlja barem jedno pitanje i potpisuje se u tablicu na kraju.

- Oba člana para moraju znati objasniti svaki dio predanog koda; asistent odabire pitanja nasumično.

- Kod se predaje kao poveznica na Git repozitorij para, kroz zadatak vježbe na platformi IoT Lab.

- Uređaj, njegova nadzorna ploča i povijest mjerenja ostaju na platformi i služe kao trag obavljenog rada.

- Ako je korišten tuđi kod ili AI alat, u datoteci README.md navesti što je preuzeto i odakle.

| Demonstrirano paru | Pitanje koje su postavili | Potpis |
| --- | --- | --- |

Pitanja za provjeru znanja

- Po čemu se razvojna pločica razlikuje od samog mikroupravljača i koji dijelovi pločice mogu biti uzrok kvara?

- Koje tri vrste memorije postoje na vašoj pločici i što se u koju sprema?

- Zašto se senzor SCD30 ne smije napajati s običnog ulazno-izlaznog pina?

- Čemu služe otpornici prema napajanju na I2C sabirnici?

- Zašto funkcija delay otežava kasnije dodavanje mrežne komunikacije?

- Što biste morali promijeniti u današnjem sklopu i kodu da isti program radi na ESP32-S3?

Kriteriji ocjenjivanja vježbe

| Kriterij | Bodovi | Ostvareno |
| --- | --- | --- |
| Radno okruženje, prevođenje i učitavanje programa | 15 |  |
| Obrazložen odabir biblioteke i ispunjena tablica usporedbe | 20 |  |
| Ispravno očitavanje senzora i ispis mjerenja | 25 |  |
| Petlja bez delay i obrada pogreške sabirnice | 20 |  |
| Repozitorij, dokumentacija i demonstracija | 20 |  |

Vježba je priznata uz najmanje 50 % bodova, predan kod u repozitoriju i obavljenu demonstraciju.