Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek

Primjena mikroupravljačkih sustava   |   Akad. god. 2026./2027.

LABORATORIJSKA VJEŽBA 2

Serijska komunikacija na TTL i RS-485 fizičkom sloju

| Student | JMBAG | Par / grupa | Datum | Potpis asistenta |
| --- | --- | --- | --- | --- |

1. Ishodi učenja

- Razlikovati jednostrani i diferencijalni prijenos te pripadajuće naponske razine.

- Snimiti serijski signal osciloskopom, izmjeriti trajanje bita i ručno dekodirati bajt.

- Objasniti ulogu signala za upravljanje smjerom i izmjeriti njegovo trajanje u odnosu na podatke.

- Na temelju simptoma postaviti pretpostavku o kvaru i potvrditi je mjerenjem, umjesto nasumičnog mijenjanja koda.

- Zapisati postupak dijagnostike tako da ga druga osoba može ponoviti.

Trajanje: jedan termin od tri sata. Cijela se vježba izvodi na jednom radnom mjestu, bez spajanja s drugim parovima. Pločica u ovoj vježbi samo odašilje, a sve se zaključuje mjerenjem na osciloskopu.

2. Kratki teorijski uvod

Isti se serijski okvir može prenositi po bitno različitim fizičkim slojevima. Na razini pločice koristi se TTL signal, pri čemu je mirno stanje logička jedinica, a napon se mjeri u odnosu na zajedničku masu. Takav prijenos radi pouzdano na nekoliko desetaka centimetara i u okolini bez smetnji.

RS-485 koristi razliku napona dviju žica, pa se smetnja koja jednako djeluje na obje linije poništava. Time su moguće duljine do 1200 metara i više uređaja na istoj sabirnici, zbog čega je to danas prevladavajući fizički sloj u industriji. Protokolski sloj pritom ostaje isti: isti okvir, ista brzina, mijenja se samo način na koji bitovi fizički putuju.

Veza je poludupleksna, jer iste dvije žice služe i za predaju i za prijem. Modul koji koristimo ima jedan pin za upravljanje smjerom, označen s EN. Dok je taj pin u visokom stanju, uključen je odašiljač, a prijemnik je isključen. Uređaj zbog toga ne može čuti vlastito odašiljanje, što je dobar podsjetnik da se u poludupleksnoj vezi mora pažljivo paziti kada se linija preuzima i kada se oslobađa. Ako se smjer oslobodi prerano, zadnji bitovi nestanu s voda; ako se oslobodi prekasno, odašiljač blokira odgovor druge strane.

2.1. Vremenski odnosi u okviru

Svaki se bajt u formatu 8N1 prenosi kao okvir od deset bitova: jedan start bit, osam podatkovnih bitova i jedan stop bit. Brzina prijenosa izražena u bitovima u sekundi odnosi se na sve bitove okvira, a ne samo na podatkovne. Iz te jedne vrijednosti slijede sva vremena koja u ovoj vježbi mjerite i računate.

| Redoslijed | Bit | Razina na vodu | Trajanje |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | start | niska | jedno trajanje bita |
| 2. do 9. | podatkovni, od najmanje značajnog | ovisi o podatku | osam trajanja bita |
| 10. | stop | visoka | jedno trajanje bita |

Trajanje jednog bita obrnuto je razmjerno brzini prijenosa, a trajanje cijelog znaka deset je puta dulje:

t_bit  = 1 / v

t_znak = 10 * t_bit = 10 / v

primjer za v = 9600 bit/s:

t_bit  = 1 / 9600   = 104,17 us

t_znak = 10 / 9600  = 1041,7 us = 1,04 ms

Iz istog odnosa slijedi i zaštitno vrijeme iz zadatka TODO 2. Funkcija flush() javlja da je odlazni međuspremnik prazan, ali zadnji znak u tom trenutku može još uvijek izlaziti iz posmačnog registra na vod. Spusti li se signal EN prije kraja stop bita, odašiljač se isključuje usred znaka i prijemnik na drugoj strani vidi nepotpun okvir. Najjednostavnija sigurna mjera je pričekati trajanje jednog cijelog znaka, jer toliko najviše može preostati:

zastita    = t_znak = 10 / v          [s]

zastita_us = 10 * 1000000 / v         [us]

mnozi se s 1000000 jer se sekunde pretvaraju u mikrosekunde;

funkcija delayMicroseconds() prima vrijeme u mikrosekundama

Isti račun objašnjava i oblik ispitnog uzorka. Znak U zapisuje se kao 0x55, dakle kao naizmjeničan niz bitova. Kako se podatkovni bitovi šalju počevši od najmanje značajnog, a start bit je niske razine i stop bit visoke, razine se na vodu izmjenjuju bez prekida i kroz granicu između dva znaka. Na zaslonu se zato dobiva pravokutni signal čiji je period jednak dvama trajanjima bita, pa mu je frekvencija jednaka polovici brzine prijenosa.

3. Oprema

- Ploča ESP32-S3-DevKitC-1-N8R8

- Modul RS485 sa sklopom MAX3485 (3,3 V), s pinovima EN, VCC, RXD, TXD, GND te vodovima A i B

- Otpornik 120 Ω za terminaciju

- Dva otpornika 680 Ω za polarizaciju mirnog stanja, za neobavezni zadatak

- Osciloskop GW Instek GDS-1072A-U s dvije sonde 10:1 i USB stikom za snimke zaslona

- Softver: Visual Studio Code s dodatkom PlatformIO

Sigurnost: masu sonde osciloskopa spojiti na masu sklopa prije mjerenja. Vodovi A i B nikada se ne spajaju izravno na pinove mikroupravljača.

4. Razvojno okruženje

Okruženje je isto kao u LAB 1: VS Code s dodatkom PlatformIO, okruženje esp32s3 u datoteci platformio.ini. Za ovu se vježbu u lib_deps dodaju biblioteke iz tablice, s upisanom inačicom.

| Biblioteka | Autor / izvor | Namjena |
| --- | --- | --- |
| HardwareSerial (u jezgri) | Arduino / Espressif | Drugi serijski port na proizvoljnim pinovima |

Biblioteke se dodaju isključivo preko lib_deps u platformio.ini, nikada ručnim kopiranjem u mapu projekta. Tako repozitorij ostaje pregledan, a upotrijebljene inačice provjerljive.

5. Spajanje

5.1. Mjerna točka na razini TTL

U prvom dijelu vježbe ne spaja se ništa. Pločica odašilje na pinu GPIO17, a sonda osciloskopa stavlja se izravno na taj pin. Masa sonde ide na pin GND.

5.2. Modul RS485

| ESP32-S3 | Modul RS485 | Opis |
| --- | --- | --- |
| 3V3 | VCC | Napajanje modula |
| GND | GND | Zajednička masa |
| GPIO17 | TXD | Podaci iz pločice u modul |
| GPIO5 | EN | Upravljanje smjerom, visoko znači odašiljanje |
| ne spaja se | RXD | Prijemni vod se u ovoj vježbi ne koristi |
| - | A i B | Terminacijski otpornik 120 Ω između vodova A i B |

Vod RXD namjerno ostaje nespojen. Modul ima jedan pin za upravljanje smjerom, pa je tijekom odašiljanja prijemnik isključen i pločica ionako ne bi mogla ništa primiti.

Modul je izveden sklopom MAX3485, koji je predviđen za napajanje od 3,3 V, pa se napaja s pina 3V3 i njegove su logičke razine izravno usklađene s pločicom. Modul se ne smije napajati s pina 5V jer je to iznad dopuštenog napona napajanja tog sklopa.

Oznake TXD i RXD na ovakvim modulima nisu ujednačene. Ako se nakon spajanja na vodovima A i B ne vidi nikakav signal, zamijenite žice na pinovima TXD i RXD i ponovite mjerenje.

Pinovi koje na ovoj ploči ne smijete koristiti: GPIO26 do GPIO32 (vanjski flash), GPIO33 do GPIO37 (oktalni PSRAM na inačici N8R8), GPIO19 i GPIO20 (izvedeni na USB priključak), GPIO0 i GPIO46 (strapping). Ugrađena RGB LED je na GPIO48 (inačica v1.0) ili GPIO38 (inačica v1.1); provjerite reviziju svoje ploče. Pinovi GPIO22 do GPIO25 fizički ne postoje na ESP32-S3.

5.3. Tri mjerenja na dvokanalnom osciloskopu

Osciloskop ima dva kanala, pa se vježba izvodi kao tri odvojena mjerenja. Za svako se mijenja samo položaj sondi.

| Mjerenje | CH1 | CH2 | Što se promatra |
| --- | --- | --- | --- |
| M1: razina TTL | GPIO17 | ne koristi se | Oblik okvira prije pretvorbe razina |
| M2: diferencijalni vod | Vod A | Vod B | MATH kao CH1 minus CH2 |
| M3: upravljanje smjerom | Vod A | GPIO5 (EN) | Trajanje odašiljanja u odnosu na podatke |

Postavke osciloskopa koje vrijedi provjeriti prije prvog mjerenja:

- U izborniku kanala postaviti slabljenje sonde na 10X, inače su svi naponi deset puta pogrešni.

- Okidanje postaviti na padajući brid kanala CH1 i razinu oko 1,5 V za TTL, odnosno oko 0 V za diferencijalni vod.

- Za hvatanje jednog okvira koristiti način rada Single, jer se okviri šalju povremeno.

- Napone mjeriti tipkom Measure, a vremena tipkom Cursor.

- Za MATH odabrati operaciju CH1 minus CH2; to je signal koji prijemnik na drugom kraju stvarno čita.

- Snimku zaslona spremiti na USB stik tipkom Hardcopy i priložiti je izvještaju.

Osciloskop u laboratoriju nema ugrađeni dekoder serijskih sabirnica, pa se dekodiranje bajta radi ručno, iz snimke. To je ujedno i razlog zašto se u ispitnom načinu rada šalje znak U.

6. Zadaci

- Prema poglavlju 2.1 izračunati vrijednosti iz tablice 8.1, prije nego što priđete osciloskopu. Zatim prenijeti program iz poglavlja 7, riješiti zadatak TODO 1 i na serijskom monitoru usporediti ispisana vremena s vlastitim izračunom.

- Postaviti program u ispitni način rada, u kojem se neprekidno šalje znak U. Sondu staviti na GPIO17 i uhvatiti signal. Objasniti zašto taj znak na zaslonu izgleda kao pravokutni niz.

- Izmjeriti naponske razine i trajanje jednog bita, pa iz trajanja izračunati brzinu prijenosa i usporediti je s postavljenom. Vrijednosti upisati u tablicu 8.2.

- Vratiti program u način slanja okvira i uhvatiti jedan okvir načinom rada Single. Ručno dekodirati prvi bajt: pronaći start bit, očitati osam podatkovnih bitova počevši od najmanje značajnog i odrediti znak. Rezultat mora biti slovo P, jer svaki okvir počinje nizom PMS.

- Spojiti modul RS485 prema poglavlju 5.2 i postaviti sonde prema mjerenju M2. Uhvatiti isti okvir i izmjeriti napone na vodovima A i B te na matematičkom kanalu.

- Usporediti snimke s razine TTL i s diferencijalnog voda. Objasniti po čemu se razlikuju i zašto diferencijalni signal bolje podnosi smetnje.

- Ukloniti terminacijski otpornik i ponovno izmjeriti napon na matematičkom kanalu. Objasniti zašto se amplituda promijenila i zašto je na kratkim vodovima učinak terminacije drukčiji nego na vodu od nekoliko stotina metara.

- Postaviti sonde prema mjerenju M3 i kursorima izmjeriti koliko vremena prođe od kraja zadnjeg stop bita do pada signala EN.

- Riješiti zadatak TODO 2, koji dodaje zaštitno vrijeme prije oslobađanja smjera. Ponoviti mjerenje M3 i upisati obje vrijednosti u tablicu 8.2. Na temelju izmjerenog zaključiti je li zaštitno vrijeme na vašoj inačici jezgre uopće bilo potrebno.

- Promatrati vodove A i B u trenutku kada signal EN padne u nisko stanje. Opisati u kakvom su stanju vodovi dok nitko ne odašilje.

- Pozvati asistenta koji će pripremiti tri kvara na vašem radnom mjestu. Za svaki zapisati simptom, pretpostavku, mjerenje i uzrok u tablicu 8.4, prije nego što dirate kod.

- Za jedan od kvarova napisati kratku uputu u dvije rečenice koju bi mogao slijediti netko tko nije bio na vježbi.

- Neobavezno: povećati brzinu prijenosa na 921600 bit/s i usporediti oblik bridova na matematičkom kanalu s onim pri 115200 bit/s.

- Neobavezno: dodati otpornik 680 Ω s voda A na napajanje i otpornik 680 Ω s voda B na masu, pa ponoviti promatranje iz zadatka 10 i objasniti čemu takva polarizacija služi.

TODO nastavnik: kvarovi se pripremaju na jednom radnom mjestu, bez druge pločice. Prikladni su zamijenjene žice na pinovima TXD i RXD, odspojena masa modula, pin EN trajno na masi, pin EN trajno na napajanju, prekinut terminacijski otpornik te neusklađena brzina prijenosa u odnosu na onu upisanu u izvještaj. Postave označiti slovima i ne otkrivati uzrok unaprijed.

7. Program

Program radi u obje faze vježbe, bez izmjena pri prelasku na modul RS485. Dva su mjesta označena oznakom TODO i bez njih se vježba ne može pozitivno ocijeniti.

#define PIN_TX    17

#define PIN_EN     5

#define BRZINA    115200

// true: neprekidno salje znak 'U' (0x55) za rad s osciloskopom

// false: svake dvije sekunde salje jedan okvir

const bool ISPITNI_UZORAK = false;

uint32_t brojac = 0;

uint32_t zastita_us = 0;        // zastitno vrijeme prije oslobadanja smjera

void posalji(const char* tekst) {

// TODO 1: prije pisanja postaviti PIN_EN u visoko stanje, a nakon

//         Serial1.write() pozvati Serial1.flush() i tek onda vratiti

//         PIN_EN u nisko stanje

Serial1.write((const uint8_t*)tekst, strlen(tekst));

// TODO 2: izmedu flush() i spustanja PIN_EN umetnuti cekanje

//         delayMicroseconds(zastita_us)

}

void setup() {

Serial.begin(115200);

delay(300);

pinMode(PIN_EN, OUTPUT);

digitalWrite(PIN_EN, LOW);          // u mirovanju ne odasiljemo

// RX pin je -1 jer u ovoj vjezbi samo odasiljemo

Serial1.begin(BRZINA, SERIAL_8N1, -1, PIN_TX);

// TODO 2: izracunati trajanje jednog znaka u mikrosekundama.

//         Format 8N1 ima 10 bitova po znaku (start, 8 podatkovnih, stop),

//         a izvod formule je u poglavlju 2.1.

//         zastita_us = ...

Serial.printf("brzina %d bit/s\n", BRZINA);

Serial.printf("trajanje bita %.2f us\n", 1000000.0 / BRZINA);

Serial.printf("trajanje znaka %.2f us\n", 10 * 1000000.0 / BRZINA);

Serial.printf("zastitno vrijeme %lu us\n", zastita_us);

}

void loop() {

if (ISPITNI_UZORAK) {               // samo za mjerenje na osciloskopu

posalji("UUUUUUUU");

delay(5);

return;

}

char okvir[32];

snprintf(okvir, sizeof(okvir), "PMS;%04lu\n", brojac++);

posalji(okvir);

Serial.printf("poslano: %s", okvir);

delay(2000);

}

Funkcija Serial1.flush() čeka da se isprazni odlazni međuspremnik. Ovisno o inačici jezgre, to nije nužno isto što i kraj zadnjeg stop bita na vodu. Upravo tu razliku mjerite u zadacima 8 i 9, umjesto da je pretpostavite.

8. Tablice za upis rezultata

8.1. Izračun prije mjerenja

Ispunjava se prije mjerenja, prema poglavlju 2.1. Izmjerene vrijednosti iz tablice 8.2 zatim se uspoređuju s ovim izračunom.

| Veličina | Formula | Uvršteno | Rezultat |
| --- | --- | --- | --- |
| Brzina prijenosa v (bit/s) | zadana u programu | - |  |
| Trajanje bita t_bit (µs) | 1 / v |  |  |
| Trajanje znaka t_znak (µs) | 10 / v |  |  |
| Zaštitno vrijeme zastita_us (µs) | 10 * 1000000 / v |  |  |
| Period signala pri slanju znaka U (µs) | 2 * t_bit |  |  |
| Trajanje okvira PMS;0000 sa znakom za novi red (µs) | broj znakova * t_znak |  |  |

8.2. Mjerenja

| Mjerenje | TTL (GPIO17) | Vod A | Razlika A i B |
| --- | --- | --- | --- |
| Napon logičke jedinice (V) |  |  |  |
| Napon logičke nule (V) |  |  |  |
| Napon od vrha do vrha (V) |  |  |  |
| Trajanje bita (µs) |  |  |  |
| Izračunata brzina (bit/s) |  |  |  |
| Stanje voda u mirovanju |  |  |  |

| Stavka | Vrijednost |
| --- | --- |
| Napon na matematičkom kanalu s terminacijom (V) |  |
| Napon na matematičkom kanalu bez terminacije (V) |  |
| Vrijeme od zadnjeg stop bita do pada EN, bez zaštite (µs) |  |
| Vrijeme od zadnjeg stop bita do pada EN, sa zaštitom (µs) |  |
| Izračunato trajanje jednog znaka (µs) |  |
| Stanje vodova A i B dok je EN u niskom stanju |  |

8.3. Opažanja i obrazloženja

Zašto znak U na zaslonu izgleda kao pravokutni niz (zadatak 2):

Po čemu se razlikuju snimke s razine TTL i s diferencijalnog voda (zadatak 6):

Zašto se amplituda promijenila nakon uklanjanja terminacijskog otpornika (zadatak 7):

Je li zaštitno vrijeme bilo potrebno i na temelju kojeg mjerenja ste to zaključili (zadatak 9):

U kakvom su stanju vodovi A i B dok je signal EN u niskom stanju (zadatak 10):

Demonstracija i predaja

- Demonstracija drugom paru (3 minute): pokazati snimku zaslona s vodovima A i B te njihovom razlikom, snimku na kojoj se vidi odnos signala EN i podataka, te objasniti jedan od dijagnosticiranih kvarova

- Par koji gleda demonstraciju postavlja barem jedno pitanje i potpisuje se u tablicu na kraju.

- Oba člana para moraju znati objasniti svaki dio predanog koda; asistent odabire pitanja nasumično.

- Kod se predaje kao poveznica na Git repozitorij para, kroz zadatak vježbe na platformi IoT Lab.

- Uređaj, njegova nadzorna ploča i povijest mjerenja ostaju na platformi i služe kao trag obavljenog rada.

- Ako je korišten tuđi kod ili AI alat, u datoteci README.md navesti što je preuzeto i odakle.

| Demonstrirano paru | Pitanje koje su postavili | Potpis |
| --- | --- | --- |

Pitanja za provjeru znanja

- Zašto diferencijalni prijenos bolje podnosi smetnje od jednostranog?

- Zašto uređaj s jednim pinom za upravljanje smjerom ne može čuti vlastito odašiljanje?

- Što se dogodi ako se signal EN oslobodi prije kraja zadnjeg stop bita, a što ako ostane predugo u visokom stanju?

- Zašto se amplituda diferencijalnog signala promijenila kad ste uklonili terminacijski otpornik?

- U kakvom su stanju vodovi A i B dok nijedan uređaj ne odašilje i zašto se u praksi dodaju otpornici za polarizaciju?

- Koliko uređaja i koliko metara dopušta RS-485 i što ograničava te vrijednosti?

Kriteriji ocjenjivanja vježbe

| Kriterij | Bodovi | Ostvareno |
| --- | --- | --- |
| Radni program s riješena oba zadatka TODO | 15 |  |
| Mjerenja na razini TTL i ručno dekodiran bajt | 20 |  |
| Diferencijalna mjerenja i učinak terminacije | 20 |  |
| Mjerenje odnosa signala EN i podataka | 15 |  |
| Nalaz o tri kvara s mjerenjem kao dokazom | 20 |  |
| Demonstracija i predane snimke zaslona | 10 |  |

Vježba je priznata uz najmanje 50 % bodova, predan kod u repozitoriju i obavljenu demonstraciju.